广西中药材趁鲜加工基地遴选及奖补办法

（征求意见稿）

根据《广西中医药产业高质量发展三年行动方案（2026—2028年）》（桂中医药发〔2026〕10号）、《广西壮族自治区财政厅关于追加2026年中医药产业发展资金的函》（桂财社函 〔2026〕 31 号）及《自治区中医药局关于印发2026年度中医药产业发展资金项目实施方案的通知》（桂中医药发〔2026〕16号）精神，自治区药监局2026年-2028年牵头推进广西中药材趁鲜加工基地建设，为规范我区中药材产地趁鲜切制加工，落实产业扶持财政奖补政策,特制定本办法。

一、奖补原则

奖补资金管理、项目遴选、验收拨付全程遵循公开、公平、公正原则；坚持自愿申报、量化评审、先验收先补助；资金专项用于基地设备升级、质量体系完善、中药材追溯系统建设。

第一批中药材趁鲜加工基地建设专项经费100万元，每家达标主体一次性奖补20万元，限额补助前5家完成验收单位。

二、奖补资金来源

用于中药材趁鲜加工基地奖补的资金由自治区中医药产业发展资金列支。

三、奖补标准

2026年度中药材趁鲜加工基地建设专项资金总额100万元，对前 5家完成验收的申报主体按专家验收通过时间先后排序每家奖补资金20万元。通过验收但未进入前5名的申报主体纳入 第二批奖补候选名单。

四、奖补申请程序

符合申请条件的中药生产企业填报申报材料一并提交自治区药监局。

（一）申报主体

广西区内的中药生产企业可独立申报或联合中药材生产企业、国有林场或具有企业性质的种植合作社等申报。

（二）申报材料（见附件1-4）

1.申请报告（模版）

2.中药材产地趁鲜加工企业（基地）自查报告

3.2026年“中药材趁鲜加工基地”评审自查表/评审评分表

4.需要递交的证据材料清单

五、基地遴选与奖补工作程序

（一）资料受理

申请上述奖补资金的中药生产企业，根据申报材料要求提交书面申请及相关证明材料，由自治区药监局负责受理申请材料。

（二）资格审查

由自治区药监局组织各辖区检查分局配合对申报主体进行初审，初审通过交自治区药监局药品生产处进行复审。

（三）基地遴选（专家评审）

由自治区药监局组织相关专家根据《2026年“中药材趁鲜加工基地”评审评分表》（见附件3）对申报企业进行打分，总分≥80分可进入候选。

（四）评审结果公示

评审结束后，在自治区药监局官网对专家评审结果进行公示，公示7天无异议后，确定为“中药材趁鲜加工基地奖补候选单位”。

（五）基地建设

建设期自2026年8月20日到2028年12月31日，申报主体自行建设，由自治区药监局提供政策咨询和业务指导，第一批中药材趁鲜加工基地须于2026年12月1日完成建设。

（六）基地验收

第一批中药材趁鲜加工基地验收工作于2026年12月31日前完成，由自治区药监局组织专家对建设完成的申报企业进行验收，验收标准如下：

1.通过中药材产地趁鲜切制加工延伸检查；

2.年加工鲜切中药材能力应达到100吨以上；

3.出厂的趁鲜切制中药材检验合格率≥100%；

4.具备连续正常生产条件；

5.三年内无安全与质量事故，无严重违规违法行为，无失信记录。

（七）奖补名单确定

按照通过验收的时间顺序，率先通过验收（以我局专家评审综合意见签署日期为准）的前5家获得奖补资格；根据《自治区中医药局关于印发2026年度中医药产业发展资金项目实施方案的通知》（桂中医药发〔2026〕16号）要求每家奖补20万元。

（八）资金拨付

按财政资金划拨的要求将奖补资金直接划拨申报企业的银行账户（如联合申报，应在申报前注明奖补资金分配比例，按申报企业明确的分配比例进行划拨）。

六、其他事宜

（一）各相关单位要加强对办法的宣传和引导，指导企业按要求申请奖补资金。

（二）申报企业应确保提交的申请材料真实有效。对存在弄虚作假的企业，根据情节轻重，采取暂缓拨款或终止拨款、撤销奖补、追回部分或全部奖励资金等措施，并依法依规追究其相应责任。

（三）企业获得的奖补资金必须专项用于基地设备升级、质量体系完善、中药材追溯系统建设，不得挤占、挪用。

附件：1.申请报告（模版）

2.中药材产地趁鲜加工企业（基地）自查报告

3.2026年“中药材趁鲜加工基地”评审自查表/评审

评分表

4.需要递交的证据材料清单

附件1

关于将××中药材生产企业（基地）纳入

产地趁鲜切制加工培育库的申请

自治区药监局：

我公司生产××、×等××种中药饮片（中成药）所用的趁鲜切制加工中药材由“××××中药材生产企业（基地）”提供，经审计，该公司中药材产地趁鲜切制加工及管理基本符合《中药材生产质量管理规范》《广西壮族自治区规范中药材产地趁鲜切制加工管理办法》中有关产地趁鲜切制加工方面的相关要求。

为进一步加强生产管理，提高中药饮片/中成药生产质量，根据《广西壮族自治区药品监督管理局关于印发《广西壮族自治区规范中药材产地趁鲜切制加工管理办法》的通知》（桂药监规〔2025〕2号）及《广西中药材产地趁鲜加工基地遴选及奖补实施方案》要求，特向贵局申请将向我公司提供中药材趁鲜切制加工产品的“×××××公司（基地）”纳入中药材产地趁鲜加工基地培育库。

请给予批准为盼。

×××××中药生产企业

×××××中药材生产企业（基地）

2026年××月×× 日

附件2

中药材产地趁鲜加工企业（基地）

自查报告

我公司依据《广西壮族自治区规范中药材产地趁鲜切制加工管理办法》及《广西中药材产地趁鲜加工基地遴选及奖补实施方案》要求，对中药材产地趁鲜切制加工点开展了全面自查，现将情况概述如下。

在品种合规性与加工点资质方面，我公司趁鲜切制加工的品种均属于《广西中药材产地趁鲜切制加工品种目录》收载品种或中药材标准允许产地趁鲜切制的品种。加工点位于××××，远离污染源，整洁卫生，交通便利，具备配合中药生产企业落实药品质量管理要求的能力。

在质量管理体系建设方面，公司已建立完整的质量管理体系，设立相应组织机构，制定质量目标并贯彻到产品生产、控制及放行、贮存、发运全过程。编制了涵盖各环节的标准操作规程，建立批生产记录和留样制度，配备足够面积的留样室。公司具备自行检验能力或已与具备资质的检验机构签订委托检验协议，产品经检验合格后方可销售。此外，公司已建立中药材质量追溯系统，能够实现种植、采收、加工、干燥、包装、仓储及销售全过程可追溯，追溯信息涵盖产地地理坐标、种植面积、亩产数量、种子种苗来源、农药化肥使用记录、种植时间、采收时间、切制加工日期、成品数量及成品去向等内容。

在人员配置方面，公司配备足够数量并具有相应资质的生产和质量管理人员，设立专职质量负责人且具备中药相关专业背景。质量管理和技术人员具有三年以上中药材加工经验，具备中药材真伪鉴别能力。炮制技工持证人数满足要求。直接接触药材的工作人员身体健康，无传染病及化脓性、渗出性皮肤病。公司配备培训管理人员，定期对生产和质量相关人员进行中药专业知识、岗位技能及相关法规知识培训，并建立完整的人员档案和培训记录。

在厂房设施与环境卫生方面，加工车间按净制、切制、干燥、包装等加工工艺流程合理布局，设有相应的功能操作间。车间地面、墙壁、天棚等内表面平整，易于清洁，不易产生脱落物，不易滋生霉菌，排水设施完善。配备防止昆虫或其他动物进入的设施，不使用对设备、物料、产品造成污染的灭鼠药、杀虫剂。具备与加工规模相适应的硬化晾晒场或干燥设备、烘房，并设有防虫、防鸟、防啮齿动物设施。仓库面积与生产规模相适应，配备通风和照明设施，能对温湿度进行监控，满足贮存条件要求。

在设备条件方面，公司配备与加工品种、规模相适应的清洗、分拣、切制、干燥、筛选、包装、仓储等设施设备，能够根据趁鲜切制加工中药材的不同特性选用满足加工工艺要求的设备。与中药材直接接触的设备、工具、容器易于清洁消毒，不易产生脱落物，不对中药材质量产生不良影响。

在文件管理与记录方面，公司制定了产地趁鲜切制加工产品质量标准、工艺文件以及人员管理、原料管理、加工过程管理、仓储管理、质量管理等制度文件。对中药材趁鲜切制加工和包装全过程的加工管理和质量控制情况进行详细记录，批记录包括中药材名称、批号、投料量、设备编号、加工前检查核对记录、各工序加工操作记录及清场记录等内容。质量标准、工艺文件及管理制度长期保存，批生产记录保存期限符合规定要求。

在加工过程控制方面，进入加工区的人员严格执行更衣、洗手程序，不携带与药材加工无关的个人用品。清洗后的中药材不直接接触地面，晾晒过程采取有效的防虫、防雨等防污染措施。使用流动的饮用水或符合饮用水标准的水清洗中药材，不混用清洗水，不同中药材不在同一容器中同时清洗或浸润。以中药材投料日期作为加工日期，以同一批中药材在同一连续加工周期内加工的相对均质成品为一批。不在同一操作间内同时进行不同品种、规格的中药材加工操作，确需共用的采取有效隔离措施防止交叉污染。加工过程中不使用有毒、有害物质用于防霉、防腐、防蛀虫，不存在染色增重、漂白、掺杂使假等行为。对于协议采购模式，采购方的药品生产企业对供应方加工点的中药材加工过程进行监督。在规定时间内完成加工，加工过程中的临时存放不影响中药材质量。

在包装、标签与运输方面，产地加工药材选用能保证其贮存和运输期间质量的包装材料或容器，直接接触药材的包装材料至少符合食品包装材料标准。包装规范并附质量合格标识，标签注明品名、规格、数量、产地、采收日期、加工日期、生产批号、贮藏、复验期及加工单位等信息。运输过程采取有效可靠措施，保证中药材质量稳定。

在加工能力与基地供应方面，公司设计年加工鲜货能力达到要求规模，具备对三个以上药材品种的趁鲜加工能力。自有或共建中药材基地面积满足要求，或为稳定合作的规模化种植基地，能够保证原料供应的稳定性和可追溯性。公司运行规范，无严重违法失信记录，未发生安全与质量事故。

经自查，我公司中药材产地趁鲜切制加工点在品种合规性、质量管理体系、人员配置、厂房设施、设备条件、加工过程控制、文件记录、检验管理、追溯体系及基地供应等方面基本符合相关管理办法及遴选实施方案的要求，具备申报中药材趁鲜加工基地培育单位的条件。对于自查中发现的问题，公司已制定整改措施并落实改进，确保加工质量持续符合规范要求。

附件3

2026年“中药材趁鲜加工企业（基地）”自查表/评审评分表

项目名称：

牵头单位：

参与单位：

| 评定指标 | 分值 | 评定标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.品种合规性 | 6分 | 加工品种均属于《广西中药材产地趁鲜切制加工品种目录》或中药材标准允许产地趁鲜切制的品种，得6分；每发现1个不合规品种扣2分，扣完为止。 |  |
| 2.加工点确认 与配套能力 | 4分 | 加工点经当地政府相关部门确认，或为规模化传统种植基地配套设置，得2分；具备配合中药生产企业落实药品质量管理要求的能力，得2分。 |  |
| 3.体系建立与 目标贯彻 | 4分 | 建立质量管理体系，设立组织机构，制定质量目标，得2分；质量目标贯彻到产品生产、控制及放行、贮存、发运全过程，得2分。 |  |
| 4.机构与人员 适配性 | 4分 | 配备与加工品种、规模相适应的专业技术人员，得2分；配备足够数量并具有与岗位职责相对应资质的生产和质量管理人员，得2分。 |  |
| 5.配合监管能力 | 2分 | 具备配合中药生产企业落实药品质量管理要求的能力，有书面协议或承诺，得2分；能力不足或无书面约定，酌情扣分。 |  |
| 6.选址与环保 | 4分 | 加工点设置在中药材种植规模较大且相对集中的区域，且符合环保要求，得2分；远离污染源，整洁卫生，交通便利，得2分。 |  |
| 7.防污染、 防虫防鼠设施 | 2分 | 厂区环境、储运过程不对药材加工造成污染，得1分；有防止昆虫或其他动物进入的设施；不使用对设备、物料、产品造成污染的灭鼠药、杀虫剂，得1分。 |  |
| 8.负责人与 技术人员能力 | 2分 | 加工点负责人对中药材质量负责，具备相应管理能力，得1分；质量管理和技术人员具有3年以上中药材加工经验、具备中药材真伪鉴别能力，得1分。 |  |
| 9.人员与培训 管理 | 2分 | 加工点人员数量能满足生产质量管理需要，直接接触药材的工作人员身体健康，无传染病、无化脓性或渗出性皮肤病，持有效健康证明，得1分；配备培训管理人员，对生产和质量有关的所有人员进行培训，培训内容涵盖中药专业知识、岗位技能和相关法规知识，培训记录完整，得1分。 |  |
| 10.车间与设施 | 2分 | 车间与设施按加工工艺流程合理布局，设置与加工规模相适应的净制、切制、干燥、包装等操作间，得1分，布局基本合理但存在缺陷，酌情扣分；车间地面、墙壁、天棚等内表面平整，易于清洁，不易产生脱落物，不易滋生霉菌，车间排水设施完善，得1分。 |  |
| 11.晾晒干燥与仓储 | 2分 | 具备与加工规模相适应的硬化晾晒场（或干燥设备、烘房），有防止昆虫、鸟类或啮齿类动物进入的设施，得1分；仓库面积与生产规模相适应，贮存条件满足要求，有通风和照明设施，能对温湿度进行监控有防止昆虫或其他动物进入的设施，得1分。 |  |
| 12.留样条件 | 1分 | 留样室有足够的区域用于留样存放，能够避免混淆和交叉污染，得1分。 |  |
| 13.设施设备与工艺 | 4分 | 配备与加工品种、规模相适应的清洗、分拣、切制、干燥、筛选、包装、仓储等必要设施设备，得2分，每缺1类关键设备扣0.5分，扣完为止；能根据趁鲜切制加工中药材的不同特性，选用能满足加工工艺要求的设备，得1分；与中药材直接接触的设备、工具、容器易清洁消毒、不易产生脱落物，不对中药材质量产生不良影响，得1分。 |  |
| 14. 文件体系 | 2分 | 具有相应的产地趁鲜切制加工产品质量标准和工艺文件，以及包括人员管理、原料管理、加工过程管理、仓储管理、质量管理等制度文件，得2分；每缺1项核心文件扣0.5分。 |  |
| 15.批记录 完整性 | 2分 | 对中药材趁鲜切制加工和包装全过程的加工管理和质量控制情况进行记录，得1分；批记录包括中药材名称、批号、投料量、设备编号、加工前检查核对记录、各工序操作记录、清场记录等，内容齐全，得1分。 |  |
| 16. 档案与保存 | 2分 | 建立人员档案（含资质、培训、健康记录），得1分；质量标准、工艺文件及管理制度等长期保存，批生产记录保存期限符合要求（保质期后一年或销售后三年），得1分。 |  |
| 17.人员卫生 管理 | 1分 | 进入加工区的人员进行更衣、洗手，不携带或存放与药材加工无关的个人用品，得1分。 |  |
| 18. 清洗与晾晒防护 | 1分 | 清洗后的中药材不直接接触地面，晾晒过程采取有效的防虫、防雨等防污染措施，得1分。 |  |
| 19. 用水与批次管理 | 1分 | 使用流动的饮用水（或符合饮用水标准的水）清洗中药材，不混用清洗水，不同中药材不同时在同一容器中清洗、浸润，得0.5分；以中药材投料日期作为加工日期，以同一批中药材在同一连续加工周期加工的一定数量相对均质的成品为一批，批次管理规范，得0.5分。 |  |
| 20.防交叉污染 | 1分 | 不在同一操作间内同时进行不同品种、规格的中药材加工操作，或采取有效的防止交叉污染的隔离措施，得1分。 |  |
| 21.禁用物质 管控 | 4分 | 加工过程中不使用有毒、有害物质用于防霉、防腐、防蛀虫，不存在使用染色增重、漂白、掺杂使假等行为，得4分；发现任一违规行为，该项不得分。 |  |
| 22.化学药剂 管控 | 2分 | 不使用灭鼠药、杀虫剂、烟熏剂，或确保不对设施设备、容器具、物料、产品造成污染，得2分。 |  |
| 23.协议采购 监督 | 2分 | 对于协议采购，采购方的药品生产企业对供应方加工点的中药材加工过程进行监督，有监督记录，得2分；非协议采购该项不得分。 |  |
| 24.加工时限 与存放 | 1分 | 在规定时间内加工完毕，加工过程中的临时存放不影响中药材质量，得1分。 |  |
| 25.包装与标签标识 | 2分 | 产地加工药材选用能保证其贮存和运输期间质量的包装材料或容器，包装规范并附质量合格标识，得1分；包装印有或贴有标签，注明品名、规格、数量、产地、采收日期、加工日期、生产批号、贮藏、复验期、加工单位等，内容齐全，得1分，每缺1项关键内容扣0.2分。 |  |
| 26.包装材料 标准 | 1分 | 直接接触药材的包装材料至少符合食品包装材料标准，有合格证明或检测报告，得1分。 |  |
| 27 运输质量 保证 | 1分 | 运输过程采取有效可靠的措施，保证其质量稳定，得1分。 |  |
| 28.检验制度 执行 | 2分 | 通过自行检验或委托具备相应资质的检验机构等方式对产品进行检验，检验合格后方可销售和采购，有检验记录，得2分。 |  |
| 29.检验合格率 | 4分 | 出厂的趁鲜切制中药材检验合格率≥100%，得4分，不达标的不得分 |  |
| 30.追溯覆盖 范围 | 5分 | 开展中药材质量追溯，能够保证中药材种植、采收、加工、干燥、包装、仓储及销售等全过程可追溯，得5分；追溯环节每缺1个扣1分，扣完为止。 |  |
| 31.追溯信息 完整性 | 4分 | 追溯信息包括产地地理坐标、种植面积、亩产数量、种子种苗来源、农药化肥使用记录、种植时间、采收时间、切制加工日期、切制成品数量、成品去向等，信息完整，得4分；每缺1项关键信息扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 32.量化加工 能力 | 6分 | 设计年加工鲜货能力：≥500吨（6分）；400-500吨（5分）；300-400吨（4分）；200-300吨（3分）；100-200吨（2分）；<100吨（0分）。需提供产能设计说明及历史加工数据佐证。 |  |
| 33.厂房与面积规模 | 4分 | 加工车间、晾晒场、仓储等总面积：≥3000㎡（4分）；1500-3000㎡（2分）；<1500㎡（1分）。需提供产权证明或租赁协议及平面布局图。 |  |
| 34.中药材基地供应 | 5分 | 自有GAP基地或稳定合作基地（合作年限≥3年）：≥500亩（5分）；200-500亩（2分）；<200亩或临时收购为主（0分）。需提供土地证明、合作协议或GAP证书。 |  |
| 35.特色亮点与信息化 | 4分 | 建立电子化质量追溯系统并有效运行（2分）；具有道地药材品种、地理标志产品、发明专利、市级以上荣誉证书或承担过相关科研项目（2分）。 |  |
| 36.中药材趁鲜加工基地建设情况 | 4分 | 已经建设完成（4分）；正在建设中（2分）；未进行建设（0分）。 |  |
| 原则性要求 | - | 申报成员单位如有发生过失信事件，且未妥善处置，一经查实将直接取消申报资格；申报材料、生产质量管理材料存在虚假的，取消申报资格 |  |

注：评定指标1、21、29、32如不达标取消申报资格，无相关证明材料或证明材料不完整的酌情扣分。

附件4

需要递交的证据材料清单

1.主体资格及信用合规材料（对应一票否决原则条款、指标 1、21、29、32）

（1）营业执照、合作社法人登记证书、法定代表人身份证复印件；

（2）信用查询报告，无严重违法失信未处置记录证明；

（3）趁鲜切制加工品种完整清单、品种合规说明，附《广西中药材产地趁鲜切制加工品种目录》节选、中药材标准允许趁鲜切制原文复印件；

（4）加盖公章书面承诺书两份：①无染色增重、漂白、掺杂使假，不使用有毒有害物质防腐防霉防虫；②出厂趁鲜药材检验合格率稳定达标；

（5）年加工鲜货产能佐证：产能设计说明、设备产能核算表、近12个月加工台账、出库销售单据、设备采购合同及参数资料。

2.加工点位选址、环保及防污染设施材料（对应指标2、6、7、22）

（1）加工点属地药监/农业农村/中医药部门确认文件，或规模化种植基地配套加工点证明；

（2）加工点区位说明、厂区总平面布局图、厂区全景照片、周边污染源排查说明、环评/环保备案材料；

（3）防虫防鼠防鸟设施清单、现场实拍图（灭蝇灯、挡鼠板、防护网等）；

（4）不使用污染型灭鼠药、杀虫剂的加盖公章书面承诺，虫害消杀管控方案。

3.质量管理体系、企企协作监督材料（对应指标3、5、23）

（1）质量手册、质量管理体系全套文件、组织架构图、各岗位质量职责文件；

（2）年度质量目标文件，质量目标落地管控记录（生产、成品放行、仓储、发运全过程记录）；

（3）与中药生产企业签订的质量共管协议、质量保障承诺书（联合申报必备）；

（4）协议采购模式提供中药生产企业现场加工监督记录。

4.人员资质、培训、健康管理全套材料（对应指标4、8、9、16、17）

（1）生产、质量管理人员名册，学历、职称、专业资质证书；专职质量负责人中药相关专业背景证明；

（2）加工点负责人任职文件；质量、技术人员劳动合同、社保记录、3年以上中药材加工从业证明；中药材真伪鉴别培训证书、实操考核记录；

（3）全体直接接触药材工作人员有效健康体检报告；

（4）培训管理制度、年度培训计划、完整培训档案（签到表、课件、现场影像、培训效果评价表）；

（5）人员卫生管理制度、加工区更衣洗手管控流程、现场管理记录；

（6）完整人员档案汇编（资质、培训、健康证明统一归档）。

5.车间、晾晒场、仓储、留样硬件证明材料（对应指标10、11、12、33）

（1）加工车间分区平面布局图（标注净制、切制、干燥、包装功能间面积），车间地面、墙面、天棚材质说明及实景照片，排水设计图纸、现场照片；

（2）硬化晾晒场/烘干烘房产权、租赁证明、面积测算材料，配套防虫防鸟设施照片；

（3）仓库产权/租赁协议、面积证明，温湿度监控台账、通风照明设施实拍图；

（4）留样室面积证明、分区实景照片、留样管理制度、留样存放台账；

（5）厂区车间、晾晒、仓储总面积汇总测算表、整体平面总图。

6.生产加工设备佐证材料（对应指标13）

（1）清洗、分拣、切制、干燥、筛选、包装、仓储全套设备清单（名称、型号、数量、购置时间），采购合同、发票复印件；

（2）设备工艺适配说明，适配本基地加工药材特性论证材料；

（3）直接接触药材设备、工具、容器食品级/不锈钢材质检测证明；

（4）设备清洁消毒规程、日常维护保养完整记录。

7.制度文件、批生产记录、档案管理材料（对应指标14、15、16）

（1）全套标准化文件汇编：各品种趁鲜切制质量标准、工艺流程图、岗位SOP；人员、原料、加工、仓储、质量、设备管理制度；

（2）至少2-3批完整批生产记录复印件（含药材名称、批号、投料量、设备编号、前处理核对、各工序操作、清场记录）；

（3）文件、批记录存档管理制度，记录保存期限合规说明、历年文件存档台账。

8.加工过程现场管控佐证材料（对应指标18、19、20、24）

（1）药材清洗管理制度、清洗用水饮用水标准检测报告；分品种分开清洗操作记录；

（2）批号编制规则、批次划分管理制度、批管理台账；

（3）原料清洗后离地存放、晾晒防雨防虫管控流程及现场记录；

（4）多品种加工隔离管理制度、物理隔离设施照片、错峰加工管控记录；

（5）鲜药材加工时限管理制度、原料临时存放防变质管理台账。

9.包装、标签、包装材料及运输管理材料（对应指标25、26、27）

（1）成品完整标签样本，覆盖品名、规格、数量、产地、采收日期、加工日期、批号、贮藏、复验期、加工单位全部要素；标签管控自查记录；

（2）直接接触药材包装材料供应商资质、食品级包装材料检测合格报告；

（3）成品运输管理制度，运输防潮、防护车辆照片，运输过程质量保障管控记录。

10.产品检验全套证明材料（对应指标28、29）

自检模式：

（1）实验室检验设备清单、检验人员资质证书、检验方法验证文件；

（2）近3-5批成品完整检验报告、检验放行制度、不合格品处置台账；

委托检验模式：

（1）与CMA/CNAS资质检验机构长期委托协议、受托机构资质证书；

（2）近3-5批成品完整检验报告、年度检验合格率统计表。

11.中药材全过程质量追溯材料（对应指标30、31）

（1）电子化追溯系统建设方案、系统运行界面截图、日常录入台账；无电子系统提供完整纸质追溯记录样本；

（2）完整追溯信息台账，包含产地地理坐标、种植面积、亩产、种苗来源、农药化肥使用记录、种植时间、采收时间、加工日期、成品产量、成品流向全部信息。

12.自有/合作中药材基地佐证材料（对应指标34）

自有GAP基地：土地权属证明、达到GAP要求的证明材料、基地面积测绘表；

合作基地：合作年限≥3年的种植合作协议、合作基地土地证明、基地总面积汇总表。

13.特色亮点、信息化加分佐证材料（对应指标35）

（1）电子追溯系统常态化运行佐证（年度录入数据、日常使用记录）；

（2）道地药材认定、地理标志产品证书、中药材相关发明专利；

（3）市级及以上产业、质量荣誉证书；中药材种植加工相关科研项目立项、验收文件。